작품 요약서

| 팀명 | 찹쌀선과 |  |
| --- | --- | --- |
| 작품명 | 손가락 이끔이 |  |
| 구분 | 성 명 | 소 속 |
| 참가자 | 이채성 | 윤슬초 |
| 지도교사 | 장경순 | 디랩코딩광진학원 |
| 작품 요약 |  |  |
| ■ 작품 주제 독수리 타법은 한번 굳으면 고치기 어렵고, 초등 시기가 교정의 골든타임이다. 그러나 한컴타자 등 기존 타자연습 프로그램은 ‘어떤 키’가 눌렸는지만 알 뿐 ‘어떤 손가락’으로 쳤는지는 모른다. 본 작품은 손가락까지 감지해 올바른 타법을 실시간으로 잡아 주고, 그 습관이 좋아졌는지 측정·기록하는 HW+SW 통합 시스템이다. ■ 작품 설명 (해법과 근거) 세 부분으로 이루어진다. ① 감지부(HW): 손가락마다 고유한 전선을 연결해 손가락을 ID로 삼고(프로토타입은 장갑 손끝 구리패드), 손끝 패드가 키에 닿으면 아두이노가 매트릭스 스캔으로 ‘어느 손가락 × 어느 키’를 동시에 읽는다. ② 연습·측정부(SW): 직접 만든 웹 타자연습 앱이 양손 그림 위에 ‘쳐야 할 손가락’을 색으로 안내하고, 타수·정확도와 함께 올바른 운지율(%)을 측정한다. ③ 연동: 브라우저 Web Serial API로 아두이노 신호를 받아 키 입력과 손가락 정보를 합쳐 판정하고, 틀린 손가락은 빨간 LED·경고음, 맞는 손가락은 초록 LED로 즉시 알린다. 근거: 독수리 타법은 ‘키는 맞지만 손가락이 틀린 것’이라, 손가락을 직접 감지해야 원인을 잡고 개선을 확인할 수 있다. ■ 기존 작품과의 차이점 기존 프로그램이 키 정확도만 측정하는 것과 달리, 본 작품은 손가락까지 감지해 소프트웨어만으로는 불가능한 ‘올바른 운지율’이라는 새 지표를 측정한다. 곧 ‘한컴타자가 못 하는 것을 하는 한컴타자’이다. ■ 결과 및 기대효과 웹 앱은 완성 단계로 크롬·엣지에서 바로 동작하며(시연 영상 별도 제출), 감지부 HW는 프로토타입을 제작·검증 중이다. 올바른 타법을 익혀 타자 속도 향상·손가락 피로 감소를 돕고, 운지율 그래프로 좋아지는 과정을 보여 동기를 부여한다. 초등학생 3~5명 사용 전후 비교로 효과를 검증하고, 향후 손톱 스티커형·반지형으로 소형화·무선화해 발전시킬 계획이다. |  |  |